落地扣件式钢管单排脚手架施工工艺

1 适用范围

本施工工艺适用于工业与民用建筑用24m以下落地式单排扣件式脚手架。

2 材料性能要求

3 主要机具与设备

4 作业条件

5 工艺流程

6 施工要点

1.地基处理必须加设底座和安放垫木（板），并对地基做好夯实处理。地基承载力应满足设计要求。

2.铺放垫木（板）和安放底座垫木（板）必须铺放平稳，不得悬空，安放底座时应拉线和拉尺，按规定间距尺寸摆放后加以固定。

3.放置纵向扫地杆、竖立杆

（1）根据施工条件可选用表6-５单排脚手架结构尺寸。

表6-５　常用脚手架设计尺寸

| 连墙件 设置 | 立杆 横距lb | 步距h | 下列荷载时的立杆纵距lb /m |  | 脚手架允许 搭设高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2+２×0.35 /(kN/㎡) | 3+２×0.35 /(kN/㎡) |  |
| 二步三跨 三步三跨 | 1.20 | 1.20～1.35 | 2.0 | 1.5 | 24 |
|  |  | 1.80 | 2.0 | 1.5 | 24 |
|  | 1.4 | 1.20～1.35 | 1.8 | 1.5 | 24 |
|  |  | 1.80 | 1.8 | 1.5 | 24 |

注:1.表中所示2+2+4×0.35(kN/㎡) 包括下列荷载：

2+2(kN/㎡)是二层装修作业层施工荷载。

4×0.35 (kN/㎡)包括二层作业层脚手板，另两层脚手板根据规范JGJ 130—2001第7.3.12 条的规定确定。

2.作业层横向水平杆间距应按不大于lb/2 设置。

（2）脚手架必须设置向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨，与立杆固定高低差不应大于1m 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(见图6-1)。

（3）脚手架底层步距不应大于2m(见图6-1)。

（4）立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

（5）立杆接长除顶层顶步可采用搭接外其余各层各步接头必须采用对接扣件连接，对接搭接应符合下列规定:

1）立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm, 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

２）搭接长度不应小于1m ，应采用不少于2 个旋转扣件固定端部，扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(6) 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m， 高出檐口上皮1.5m。

(7) 双管立杆中副立杆的高度不应低于3步，钢管长度不应小于6m。

4.搭设纵向水平杆

5.设抛撑

6.搭设连墙件

连墙件数量除必须满足设计要求外，尚应满足表6-６要求。

表6-6　连墙件数量构造要

| 脚手架高度 | 竖向间距h | 水平间距la | 每根连墙件覆盖面／㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤２４m | 3h | 3 la | ≤40 |

注:h——步距；

la——纵距

7.剪刀撑：

8.扣件安装

9.铺设脚手板

10.搭设栏杆、挡脚板

11.脚手架拆除

12.安全要求

6.2.7 质量控制与检验标准

(1)脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前。

2)作业层上施加荷载前。

3)每搭设完10～13m 高度后。

4)达到设计高度后。

5)遇有６级大风或大雨后，寒冷地区开冻后。

6)停用超过一个月。

(2) 应根据下列技术文件进行脚手架检查验收:

1)施工组织设计及变更文件。

2)技术交底文件。

(3)脚手架使用中，应定期检查下列项目:

1)杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求。

2）地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空。

3）扣件螺栓是否松动。

4）高度在24m 以上的脚手架其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合表6-７ 项次1、2 的规定。

5）安全防护措施是否符合要求。

6）是否超载。

表6-7 脚手架搭设的技术要求允许偏差与检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 技术要求 |  | 允许偏差 /mm |  | 检查方法与工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | 表面 |  | 坚实平整 |  | — |  | 观察 |
|  |  | 排水 |  | 不积水 |  |  |  |  |
|  |  | 垫板 |  | 不晃动 |  |  |  |  |
|  |  | 底座 |  | 不滑动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不沉降 |  | -10 |  |  |
| 2 | 立 杆 垂 直 度 | 搭设中检查偏差的高度（m） |  | 总高度 |  |  |  | 检查 |
|  |  |  |  | 24m | 16m |  | 8m |  |
|  |  | H=2 H=8 H=16 H=24 |  | ±7 ±33 ±65 ±100 | ±7 ±50 ±100 |  | ±7 ±80 |  |
|  |  | 中间档次用插入法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 间距 | 步距 纵距 横距 |  | — |  | ±20 ±50 ±20 |  | 钢尺检查 |
| 4 | 双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差 |  |  | 外伸500mm |  | -50 |  | 钢尺检查 |
| 5 | 纵向水平杆高差 | 一根杆的两端 |  | — |  | ±20 |  | 水平仪或水平尺检查 |
|  |  | 同跨内两根纵向水平杆高差 |  | — |  | ±10 |  |  |
| 6 | 扣 件 安 装 | 主节点处各扣件中心点相互距离 |  | a≤150mm |  | — |  | 钢尺检查 |
|  |  | 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差 |  | a≥500mm |  | — |  | 钢卷尺检查 |
|  |  | 立杆上的对接扣件至主节点的距离 |  | a≤h/3 |  | — |  | 钢卷尺检查 |
|  |  | 纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离 |  | a≤la/3 |  | — — |  | 钢卷尺检查 |
|  |  | 扣件螺栓拧紧扭力矩 |  | 40～６５Ｎ*m |  | — |  | 扭力扳手检查 |
| 7 | 剪刀撑斜杆与地面的倾角 |  |  | 45°～６0° |  | — — |  | 角尺检查 |
| 8 | 脚手板 外伸长 度 |  | 对接 | a=130～150mm l≤300mm |  | — |  | 卷尺检查 |
|  |  |  | 搭接 | A≥100mm l≥200mm |  |  |  | 卷尺检查 |