目录

第一章 工程概况	2

第二章 搭设材料	2

第三章 地基与基础	3

第四章 脚手架设计尺寸	3

第五章 纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆	4

第六章 立杆	5

第七章 连墙件	6

第八章 剪刀撑、安全网	6

第九章 斜道	7

第十章 避雷装置	8

第十一章 脚手架搭设质量和安全要求	8

第十二章 拆除方案	10

# 工程概况

本工程位于××村，由××水泥有限公司投资粉磨站工程，由水泥粉磨、水泥库、包装房配电房及控制室、粉煤灰库、配料库、破碎房、熟料库八个单体组成。

根据实际情况，以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架，密目风围护。

# 搭设材料

1、搭设脚手架全部采用48mm,壁厚3.5mm的钢管,挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定.

2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG.

3、钢管表面平直光滑，无裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕。

4、钢管上严禁打孔，钢管在使用前先涂刷防锈漆。

5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》（GB15831）规定。

（1）新扣件具有生产许可证，法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量怀疑时，按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）规定抽样检测。对不合格品禁止使用。

（2）旧扣件使用前，先进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺拴进行更换处理。

（3）撙、旧扣件均进行防锈处理。

6、脚手片用毛竹，无发霉、腐蚀。

7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。

# 地基与基础

1、脚手架地基与基础的施工，根据脚手搭设高度，原土或填土必须事先进行夯实，（地基能承受0.8Kg/c㎡的压力)后用C20混凝土浇筑厚度大于10CM硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受澡结构荷载。

2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm

3、立杆基础外侧设置20cm*20cm的排水沟。

# 脚手架设计尺寸

1、脚手架底步距为2M，其余每步为1.8。

2、立杆纵距为1.5M,横距为1.2M。

3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3M和平共处2M,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9M,1.3M。

4、剪刀撑设置为间距为9M（6距）一排前嫌撑。

5、边墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。

# 纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆

1、纵向水平设置在立杆内侧，其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接，交错布置，两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500MM，各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

2、纵向搭接长度不小于1米，并等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100MM。

3、纵向水平杆的各节点采用直角扣件固定在横向水平杆上。

4、横向水平杆的各个节点处必须调协并采用直角扣件扣接且严禁拆除。

5、脚手片的必须垂直于墙现横向铺设，满铺到位，不留空位。四角用18铁丝双股并联绑扎固定在纵向水平杆上，要求绑扎牢固，交接处平整，无空头板。

6、脚手片底层满铺，中间每隔三层，操作层的上下层顶层都必须满铺。

7、脚手片外侧自第二步起必须设1.2M高同材质的防护栏和30CM高处的踢脚杆。

# 立杆

1、每根立杆垂直稳放在垫板上。

2、脚手架里立杆距离墙体净距为20CM，大于20CM处的须铺凤站人脚手片，并设置平稳牢固。

3、脚手架怕须设置纵，横向扫地杆，纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底坐上不大于200处的立杆上。横向扫地亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立村杆上，当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸长两跨与立杆固定，高低差不小于1M，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500MM。

4、立杆必须用连墙件与建筑可靠连接。

5、立杆接长除顶层步可采用搭接外，其余各层步接头必须用

（1）对接扣件连接。对接、搭接均须符合下列规定。

立杆上的对接扣件交错布置，两根相邻立杆的接头要相互错开，不设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500，各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

# 连墙件

1、连墙件数量的设置，坚向间距为每层，横向间距为4跨。

2、边墙件的布置：

（1）宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300MM。

（2）应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

（3）家优先采用菱形布置，也可采用方形，矩形布置。

（4）一字型、开口型脚手架的两端必须设连墙头杆，连墙件的垂直距不应大于建筑物的层高，并不应大于4M（2步）。

（5）采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，可采用钢筋预埋或混凝土中，钢筋与钢管焊接配合使用的附墙连接方式。

# 剪刀撑、安全网

1、每道剪刀撑越立杆的根数6根（小于9M）。

2、与地面的角在450~600之间。

3、应在外侧立面整个长度和高差上连接设剪刀撑。

4、剪刀撑杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应小于1M；两根撑杆须交错布置，同立杆的交错相同。

5、剪刀斜杆应用旋转件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150MM。

6、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑，中间宜每隔6跨设置一道。

7、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭，且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧，应用18#铅丝张持严密。

# 斜道

1、采用之字型斜道，宜附着外脚手架或建筑物设置。

2、人行斜道宽度不宜小于1M，坡度宜采用1：3。

3、拐弯处应设置平台，其宽度不上于斜道宽度。

4、斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及踢脚杆，栏杆高度应为1.2M,踢脚杆高度仅为0.3MM,内侧应挂密目网封闭。

5、脚手板模铺进，应在横向水平增设纵向支支杆，纵向支托杆间距不应大于500MM。

6、脚手板上应每隔250~300设置一根防滑木条，木条厚度为20~30MM。

# 避雷装置

1、脚手架顶部高于2M，四角设置（长度大于35M，应中间设几根）避雷针。

2、用16MM2黄绿双色铜蕊线作引下线途中用磁瓶，导线绑扎。

3、接线装置的接地线应用采用三根导体，在不同点与接地体作电气连接，垂直接地体应采用5*50角钢、钢管或22圆钢，长度2.2M,不得采用螺纹钢,接地电阻不大于4欧.

# 脚手架搭设质量和安全要求

脚手架的搭设应将质量要求和安全要求有机地统一起来，确保搭设过程以及以后的使用和拆除过程的安全与适用。

1、搭设前，单位工程负责人应按脚手架搭拆方案的要求，对架子工进行安全技术方案，交义双方履行签字手续。

2、熟悉图纸和施工现场看，掌握建筑平面和立面的构造特点，环境条件，按照《建筑施工施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）中构造要求，决定脚手架步距等等，具体施搭设步骤。

3、材料准备，对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验民。

4、搭设场地准备。根据脚手架搭高度、搭设场地质情况与现行国家标准（地基与基础

施工及验收规范》（JBJ202）做好脚手架地基与基础的施工要求，竖实平整，不积水，混凝土硬化，经验后合格后，按方案的要求放线定位。

5、架子工应持有效的物种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全带、必须穿鞋，

严禁穿塑料底鞋，皮鞋等硬易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内，扎紧衣袖口，领口以及裤腿口，以防钩挂发生危险。

（二）搭设过程中的质量和安全要求

1、扣件式双排钢管脚夫手架搭设一般顺序：里立杆--外立杆--小横杆--大横杆--扫地杆

--脚手片--防护栏杆和踢脚夫杆--连墙杆--安全网。

2、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步，保证搭设过程中和稳定性。

3、脚手架搭设中累计误差超过允许偏差，难红杏出墙纠正，每搭完一步脚夫手架后，按规定校步距、纵距、横距、立杆的垂直度。

4、竖立杆时应用研由两个配合操作、大、小横杆与立杆连接时，也必须两人配合。

5、当有六级六级以上大风和雾、雨或雪雨、雪天气时，应停止脚手架搭设作业。雨、雪后上架作业应注意防滑，并采取防滑措施。

6、非操作层脚夫手架上严禁不住堆放材料，且必须保持清洁，操作层脚手架上材料堆放不能集中，不能超高，堆放要稳固，每平方米的堆放不得超过300KG，工作完成后及时清除干净。

7、脚手架搭设后由施工企业组织分段验收（一般不超过3步架），办理验收手续。验收表中应写验收的部位，内容量化，验收人员履行验收签字手续。验收不合格和，应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格牌后方可使用。

# 拆除方案

1、外架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对架子工程进行全面检查签证确认，建筑物施工完毕且需要使用时，脚手架方可拆除。

2、拆除脚手架应设警戒，张挂醒目的警戒标志，禁止非操作人员通行和地面施工人员能行，并有专人负责警戒。

3、长立杆、斜杆的拆除应由二人配合进行，不宜单独作业，下班时应检查是否牢固，必要时应加设临时固定支撑，防止意外。

4、拆除外架前应将通道口上的存留材料杂物清除，按自上而下先装后拆，后装先拆的顺序。

5、拆除顺序为：安全网--踢脚杆--防护栏杆--剪刀撑--脚手片--搁栅杆--连墙杆--大横杆--小横杆--立杆，自上而下拆除，一步一清，不得采用踏步式拆除，不准上，下同时作业。

6、如遇强风、雨、雪等气候，不能进行外架拆除。

7、拆卸的钢管与扣件应分类堆放，严禁高空抛掷。

8、吊下的钢管与扣件运到地面时应及时按品种规格堆放整齐。